Packet Tracer. Навигация по IOS

Задачи

Часть 1. Базовые подключения, доступ к командной строке (CLI) и изучение справки

Часть 2. Изучение режимов ввода

Часть 3. Настройка часов

Исходные данные

В этом задании вы сможете на практике отработать навыки, необходимые для использования IOS, включая различные пользовательские режимы доступа, всевозможные режимы конфигурации, а также наиболее распространённые команды, которые вы регулярно используете. Кроме того, вы поработаете с контекстной справкой при настройке команды clock.

Часть 1. Базовые подключения, доступ к командной строке (CLI) и изучение справки (Help)

В части 1 этого задания вы подключите ПК к коммутатору через консольное соединение и изучите различные режимы ввода команд и функции справки.

Шаг 1. Подключите PC1 к S1 с помощью консольного кабеля.

a.   Щёлкните значок Connections (Соединения) (в виде молнии) в левом нижнем углу окна Packet Tracer.

b.   Выберите светло-голубой консольный кабель, щёлкнув по нему. Указатель мыши примет вид разъёма со свисающим концом кабеля.

c.   Щёлкните PC1. В окне будет показан вариант для подключения RS-232.

d.   Перетащите другой конец консольного подключения к коммутатору S1 и щёлкните коммутатор, чтобы открыть список подключений.

e.   Выберите консольный порт, чтобы завершить подключение.

Шаг 2. Установите сеанс диалога с коммутатором S1.

a.   Щёлкните PC1 и откройте вкладку Desktop (Рабочий стол).

b.   Щёлкните значок приложения Terminal. Проверьте правильность параметров по умолчанию, установленных для порта.

Каково значение параметра в битах в секунду?

c.   Нажмите кнопку OK.

d.   В появившемся окне может быть показано несколько сообщений. В какой-либо части окна должно появиться сообщение Press RETURN to get started! (Нажмите клавишу ВВОД, чтобы начать работу) . Нажмите клавишу ВВОД.

Какое приглашение показано на экране?

Шаг 3. Изучите справку по IOS.

a.   В IOS доступна справка по командам в зависимости от уровня работы. В данный момент отображается приглашение, называемое Пользовательским режимом , и устройство ожидает ввода команд. Самый простой способ вызова справки — ввести вопросительный знак (?) в приглашении, чтобы получить список команд.

S1> ?

Какая команда начинается с буквы «c»?

connect

b.   В командной строке введите t с вопросительным знаком в конце (?).

S1> t?

Какие отображаются команды?

telnet terminal traceroute

c.   В командной строке введите te с вопросительным знаком в конце (?).

S1> te?

Какие отображаются команды?

telnet terminal

Такой тип справки называется контекстной; в ней предоставляются дополнительные сведения при расширении команд.

Часть 2. Изучение режимов ввода

В части 2 этого задания вы переключитесь в привилегированный режим и выполните дополнительные команды.

Шаг 1.   Войдите в привилегированный режим.

a.   В командной строке введите вопросительный знак (?).

S1> ?

Какие из показанных данных описывают команду enable?

Turn on privileged commands

b.   Введите en и нажмите клавишу TAB.

S1> en<Tab>

Что отображается после нажатия клавиши TAB?

Команда дополнилась до enable

Это называется завершением команды или завершением клавишей TAB. После ввода части команды с помощью клавиши TAB можно завершить ввод этой команды. Если введённых символов достаточно для уникального определения команды (например, как в случае с командой enable), оставшаяся часть будет введена автоматически.

Что произойдёт, если ввести te<Tab> в командной строке?

Ничего, но при вводе tel<Tab>, дополняется команда telnet

c.   Введите команду enable и нажмите клавишу ВВОД. Как изменилась строка приглашения?

S1#

d.   Введите в строке вопросительный знак (?).

S1# ?

Ранее уже использовалась одна команда, которая началась с буквы «c» в пользовательском режиме. Сколько команд показано теперь, когда включён привилегированный режим? (Подсказка. Можно было ввести «c?» для вывода только команд, начинающихся с «c».)

clear  clock  configure  connect  copy

Шаг 2:   Войдите в режим глобальной конфигурации.

a.   Одной из команд, доступных в привилегированном режиме и начинающихся с буквы «c», является configure. Введите команду полностью или только её часть, достаточную для завершения, клавишей <TAB>, а затем нажмите <ВВОД>.

S1# configure

Какое отобразилось сообщение?

Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?

b.   Нажмите <ВВОД>, чтобы принять параметр по умолчанию, заключённый в квадратные скобки [terminal].

Как изменилась строка приглашения?

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

c.   Такой режим называется режимом глобальной конфигурации. Он будет более подробно рассмотрен в последующих интерактивных заданиях и лабораторных работах. А теперь вернитесь в привилегированный режим, введя команду exit или end, либо нажав сочетание клавиш Ctrl-Z.

S1(config)# exit

S1#

Часть 3. Настройка часов

Шаг 1. Используйте команду clock.

a.   Используйте команду clock, чтобы подробнее изучить справку и синтаксис команды. Введите show clock в привилегированном режиме.

S1# show clock

Какая информация отображается? Какой год отображается?

S1#show clock

*0:4:3.463 UTC Mon Mar 1 1993

b.   Используйте контекстную справку и команду clock, чтобы установить текущее время на коммутаторе. Введите команду clock и нажмите клавишу ВВОД.

S1# clock<ВВОД>

Какая информация отображается?

S1#clock

% Incomplete command.

c.   IOS выдала сообщение % Incomplete command , которое означает, что для команды clock требуются дополнительные параметры. В справке можно получить дополнительные сведения о времени, если ввести после команды пробел и вопросительный знак (?).

S1# clock ?

Какая информация отображается?

S1#clock ?

set  Set the time and date

d.   Настройте время с помощью команды clock. Продолжайте изучение команды, выполняя по одному действию за один раз.

S1# clock set ?

Какая запрашивается информация?

hh:mm:ss  Current Time

Какие отобразятся сведения, если ввести только команду clock, не выполняя запрос справки с помощью вопросительного знака?

% Incomplete command.

e.   На основе данных, запрошенных с помощью команды clock set ?, введите время 15:00, используя 24-часовой формат. Проверьте, нужны ли дополнительные параметры.

S1# clock set 15:00:00 ?

Выходные данные содержат запрос на получение дополнительных сведений:

<1-31>  Day of the month

MONTH Month of the year

f.   Попробуйте установить дату 01/31/2035, используя запрошенный формат. Для этого может потребоваться запросить дополнительную справку. По окончании выполните команду show clock , чтобы отобразить параметры часов. Вывод команды должен иметь следующий вид:

S1# show clock

*15:0:4.869 UTC Tue Jan 31 2035

g.   Если ваши выходные данные отличаются, попробуйте выполнить следующую команду:

S1# clock set 15:00:00 31 Jan 2035

Шаг 2. Изучите дополнительные командные сообщения.

a.   IOS выводит различные данные для неправильных или неполных команд, в чём можно было убедиться в предыдущих разделах. Продолжайте работать с командой clock, чтобы изучить дополнительные сообщения, которые могут появиться в ходе обучения работы с IOS.

b.   Введите следующую команду и запишите сообщение:

S1# cl

Какие возвращены данные?

% Ambiguous command: "cl"

S1# clock

Какие возвращены данные?

% Incomplete command.

S1# clock set 25:00:00

Какие возвращены данные?

S1#clock set 25:00:00

^

% Invalid input detected at '^' marker.

S1# clock set 15:00:00 32

Какие возвращены данные?

S1#clock set 15:00:00 32

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Предлагаемый способ подсчёта баллов

| Раздел заданий | Расположение вопросов | Максимальное количество баллов | Полученное количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть 1. Базовые подключения, доступ к командной строке (CLI) и изучение справки (Help) | Шаг 2a | 5 |  |
|  | Шаг 2c | 5 |  |
|  | Шаг 3a | 5 |  |
|  | Шаг 3b | 5 |  |
|  | Шаг 3c | 5 |  |
| Часть 1. Всего |  | 25 |  |
| Часть 2. Изучение режимов ввода | Шаг 1a | 5 |  |
|  | Шаг 1b | 5 |  |
|  | Шаг 1c | 5 |  |
|  | Шаг 1d | 5 |  |
|  | Шаг 2a | 5 |  |
|  | Шаг 2b | 5 |  |
| Часть 2. Всего |  | 30 |  |
| Часть 3. Настройка часов | Шаг 1a | 5 |  |
|  | Шаг 1b | 5 |  |
|  | Шаг 1c | 5 |  |
|  | Шаг 1d | 5 |  |
|  | Шаг 2b | 5 |  |
| Часть 3. Всего |  | 25 |  |
| Оценка Packet Tracer |  | 20 |  |
| Общее количество баллов |  | 100 |  |