Packet Tracer. Настройка исходных параметров коммутатора

Задачи

Часть 1. Проверка конфигурации коммутатора по умолчанию

Часть 2. Настройка основных параметров коммутатора

Часть 3. Настройка баннера MOTD

Часть 4. Сохранение файлов конфигурации в NVRAM

Часть 5. Настройка коммутатора S2

Исходные данные

В этом задании вам необходимо настроить основные параметры коммутатора. Необходимо обеспечить безопасность доступа к интерфейсу командной строки (CLI) и портам консоли с помощью зашифрованных и текстовых паролей. Вы также изучите способы конфигурации сообщений, которые будут адресованы пользователям, выполняющим вход в систему коммутатора. Эти баннерные сообщения также предупреждают пользователей о том, что несанкционированный доступ запрещён.

Часть 1. Проверка конфигурации коммутатора по умолчанию

Шаг 1.   Войдите в привилегированный режим.

В привилегированном режиме доступны все команды коммутатора. Но в связи с тем, что многими из привилегированных команд задаются рабочие параметры, привилегированный доступ должен быть защищён паролем во избежание несанкционированного использования.

К привилегированному набору команд относятся те команды, которые содержатся в пользовательском режиме, а также команда configure , при помощи которой выполняется доступ к остальным командным режимам.

a.   Нажмите S1 и откройте вкладку CLI. Нажмите <ВВОД>.

b.   Перейдите в привилегированный режим, выполнив команду enable .

Switch> enable

Switch#

Обратите внимание, что изменённая в конфигурации строка будет отражать привилегированный режим.

Шаг 2.   Изучите текущую конфигурацию коммутатора.

a.   Выполните команду show running-config.

Switch# show running-config

b.   Ответьте на следующие вопросы.

Сколько у маршрутизатора интерфейсов FastEthernet?

24

Сколько у маршрутизатора интерфейсов Gigabit Ethernet?

2

Каков диапазон значений, отображаемых в vty-линиях?

0 4 и 5 15

Какая команда отображает текущее содержимое NVRAM?

show startup-config

Почему коммутатор отвечает сообщением startup-config is not present?

Потому что ещё нет сохраненного в памяти файла конфигурации

Часть 2. Настройка основных параметров коммутатора

Шаг 1.   Задайте коммутатору имя.

Для настройки параметров коммутатора может потребоваться переключение между режимами настройки. Обратите внимание, как изменяется строка приглашения при переходе по разделам коммутатора.

Switch# configure terminal

Switch(config)# hostname S1

S1(config)# exit

S1#

Шаг 2.   Защитите доступ к консоли.

Для обеспечения безопасного доступа к консоли перейдите в режим config-line и установите для консоли пароль letmein.

S1# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

S1(config)# line console 0

S1(config-line)# password letmein

S1(config-line)# login

S1(config-line)# exit

S1(config)# exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#

Для чего нужна команда login?

Чтобы активировать проверку установленного пароля при подключении к консоли устройства

Шаг 3.   Убедитесь, что доступ к консоли защищён.

Выйдите из привилегированного режима, чтобы убедиться, что для порта консоли установлен пароль.

S1# exit

Switch con0 is now available

Press RETURN to get started.

User Access Verification

Password:

S1>

Примечание. Если коммутатор не выводит запрос на ввод пароля, значит, вы не настроили параметр login в шаге 2.

Шаг 4.   Защитите доступ в привилегированный режим.

Установите для enable пароль c1$c0. Этот пароль ограничивает доступ к привилегированному режиму.

Примечание. Символ 0 в c1$c0 — это цифра ноль, а не буква «O». Этот пароль не будет действительным, пока вы его не зашифруете в шаге 8.

S1> enable

S1# configure terminal

S1(config)# enable password c1$c0

S1(config)# exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#

Шаг 5. Убедитесь, что доступ к привилегированному режиму защищён.

a.   Выполните команду exit ещё раз, чтобы выйти из коммутатора.

b.   Нажмите <ВВОД>, после чего вам будет предложено ввести пароль.

User Access Verification

Password:

c.   Первый пароль относится к паролю консоли, который был задан для line con 0. Введите этот пароль, чтобы вернуться в пользовательский режим.

d.   Введите команду для доступа к привилегированному режиму.

e.   Введите второй пароль, который был задан для ограничения доступа к привилегированному режиму.

f.   Проверьте конфигурацию, изучив содержимое файла running-configuration:

S1# show running-configuration

Обратите внимание, что пароли для консоли и привилегированного режима отображаются в виде обычного текста. Это может представлять собой угрозу безопасности, если за вашими действиями наблюдают со стороны.

Шаг 6. Настройте зашифрованный пароль для обеспечения безопасности доступа к привилегированному режиму.

Пароль для enable нужно заменить на новый зашифрованный пароль с помощью команды enable secret . Настройте для enable secret парольitsasecret.

S1# config t

S1(config)# enable secret itsasecret

S1(config)# exit

S1#

Примечание. Пароль enable secret переопределяет пароль enable. Если для коммутатора заданы оба пароля, для перехода в привилегированный режим нужно ввести пароль enable secret.

Шаг 7. Убедитесь, что в файл конфигурации добавлен пароль enable secret.

a.   Введите команду show running-config ещё раз, чтобы проверить новый пароль enable secret.

Примечание. Команду show running-config можно сократить до

S1# show run

b.   Что отображается при выводе пароля enable secret?

enable secret 5 $1$mERr$ILwq/b7kc.7X/ejA4Aosn0

c.   Почему пароль enable secret отображается не так, как он был настроен?

Потому что он был зашифрован и отображается он в зашифрованном виде

Шаг 8. Зашифруйте пароли enable и console.

Как было видно в шаге 7, пароль enable secret зашифрован, а пароли enable и console хранятся в виде обычного текста. Сейчас мы зашифруем эти открытые пароли с помощью команды service password-encryption.

S1# config t

S1(config)# service password-encryption

S1(config)# exit

Если установить на коммутаторе другие пароли, они будут храниться в файле конфигурации в виде обычного текста или в зашифрованном виде? Укажите причины.

Если их добавлять через enable secret, то они будут сразу зашифрованные, а если просто enable password, то будут незашифрованые и придётся их отдельно шифровать

Часть 3. Настройка баннера MOTD

Шаг 1. Настройте сообщение дня (MOTD).

В набор команд Cisco IOS входит команда, которая позволяет настроить сообщение, которое будет отображаться при входе в систему на коммутаторе. Это сообщение называется сообщением дня (MOTD). Текст баннера нужно заключить в двойные кавычки или использовать разделитель, отличный от любого символа в строке MOTD.

S1# config t

S1(config)# banner motd "This is a secure system. Authorized Access Only!"

S1(config)# exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#

В каких случаях будет отображаться этот баннер?

При входе в систему

Для чего на всех коммутаторах настраивается баннер MOTD?

Вывод полезной для администратора информации и юридической защиты(предупреждение о несанкцианированном доступе)

Часть 4. Сохранение файлов конфигурации в NVRAM

Шаг 1. Проверьте правильность конфигурации с помощью команды show run.

Шаг 2.   Сохраните файл конфигурации.

Вы завершили настройку базовых параметров коммутатора. Теперь необходимо выполнить резервное копирование файла конфигурации в NVRAM и убедиться, что внесённые изменения не потерялись после перезагрузки системы и отключения питания.

S1# copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?[Enter]

Building configuration...

[OK]

Какова самая короткая версия команды copy running-config startup-config?

S1# copy run start

Шаг 3.   Изучите файл загрузочной конфигурации.

Какая команда отображает содержимое NVRAM?

S1#show startup-config

Все ли внесённые изменения были записаны в файл?

да

Часть 5. Настройка коммутатора S2

Вы завершили настройку коммутатора S1. Теперь настройте коммутатор S2. Если вы не можете вспомнить команды, вернитесь к частям 1–4.

Настройте для коммутатора S2 следующие параметры.

- Имя устройства: S2

- Защитите доступ к консоли паролем letmein.

- Установите для привилегированного режима пароль c1$c0 , а в качестве enable secret — пароль itsasecret.

d.   Настройте следующее сообщение для пользователей, выполняющих вход в систему на коммутаторе:

Authorized access only. Unauthorized access is prohibited and violators will be prosecuted to the full extent of the law.

- Зашифруйте все открытые пароли.

- Проверьте правильность конфигурации.

- Сохраните файл конфигурации, чтобы предотвратить его потерю в случае отключения питания коммутатора.

Предлагаемый способ подсчёта баллов

| Раздел заданий | Расположение вопросов | Максимальное количество баллов | Полученное количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть 1. Проверка конфигурации коммутатора по умолчанию | Шаг 2b, q1 | 2 |  |
|  | Шаг 2b, q2 | 2 |  |
|  | Шаг 2b, q3 | 2 |  |
|  | Шаг 2b, q4 | 2 |  |
|  | Шаг 2b, q5 | 2 |  |
| Часть 1. Всего |  | 10 |  |
| Часть 2. Настройка основных параметров коммутатора | Шаг 2 | 2 |  |
|  | Шаг 7b | 2 |  |
|  | Шаг 7c | 2 |  |
|  | Шаг 8 | 2 |  |
| Часть 2. Всего |  | 8 |  |
| Часть 3. Настройка баннера MOTD | Шаг 1, q1 | 2 |  |
|  | Шаг 1, q2 | 2 |  |
| Часть 3. Всего |  | 4 |  |
| Часть 4. Сохранение файлов конфигурации в NVRAM | Шаг 2 | 2 |  |
|  | Шаг 3, q1 | 2 |  |
|  | Шаг 3, q2 | 2 |  |
| Часть 4. Всего |  | 6 |  |
| Оценка Packet Tracer |  | 72 |  |
| Общее количество баллов |  | 100 |  |