Packet Tracer. Отработка комплексных практических навыков

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| Room-145 | VLAN 1 | 10.10.10.100 | 255.255.255.0 |
| Room-146 | VLAN 1 | 10.10.10.150 | 255.255.255.0 |
| Manager | Сетевой адаптер | 10.10.10.4 | 255.255.255.0 |
| Reception | Сетевой адаптер | 10.10.10.5 | 255.255.255.0 |

Задачи

     Настройка имён узлов и IP-адресов на двух коммутаторах IOS с помощью интерфейса командной строки (CLI).

     Указание или ограничение доступа к конфигурациям устройств с помощью команд Cisco IOS.

     Использование команд IOS для сохранения текущей конфигурации.

     Настройка IP-адресов на двух узлах.

     Проверка связности между двумя оконечными устройствами (ПК).

Сценарий

Ваш менеджер попросил вас, как нового специалиста по обслуживанию локальных сетей, продемонстрировать навыки конфигурации небольшой локальной сети. Вам предстоит произвести настройку исходных параметров на двух коммутаторах с операционной системой Cisco IOS, а также настроить параметры IP-адресации на главных устройствах для установления сквозного соединения. Необходимо использовать два коммутатора и два узла (ПК) в активной сети с кабельным подключением.

Требования

     Используйте консольное подключение для доступа к каждому коммутатору.

     Присвойте коммутаторам имена Room-145 и Room-146.

     Используйте пароль 8ubRu для всех строк.

     Используйте пароль с шифрованием C9WrE.

     Зашифруйте все открытые пароли.

     Добавьте слово warning в сообщение дня MOTD.

     Настройте адресацию для всех устройств в соответствии с таблицей адресации.

     Сохраните настройки.

     Проверьте наличие подключения между всеми устройствами.

Примечание. Нажмите кнопку Check Results (Проверить результаты), чтобы увидеть ход выполнения задания. Нажмите кнопку Reset Activity (Сброс задания), чтобы создать новый набор требований. Если вы нажмёте эту кнопку до завершения упражнения, все конфигурации будут потеряны.

ID:1122

Гайд по командам для настройки:

hostname Room-145              ! Задает имя устройства

enable secret C9WrE            ! Защищает вход в режим 'enable' зашифрованным паролем

service password-encryption    ! Шифрует все открытые текстовые пароли в конфигурации

banner motd "warning"          ! Выводит текст при подключении к устройству

line console 0                 ! Переход в настройки консольного порта

password 8ubRu                ! Установка пароля

login                         ! Включает проверку пароля при входе

exit

line vty 0 15                  ! Переход в настройки ВСЕХ виртуальных линий (с 0 по 15)

password 8ubRu                ! Установка пароля

login                         ! Включает проверку пароля для удаленных сессий

exit

interface vlan 1               ! Вход в настройки виртуального интерфейса

ip address 128.107.20.10 255.255.255.0  ! Назначение IP и маски

no shutdown                   ! ВСЕГДА включай интерфейс этой командой

exit


exit                           ! Выходим в привилегированный режим (Switch#)

write memory                   ! Сохраняет текущую конфигурацию (или сокращенно: wr)